前不久，笔者一朋友称家里的热水器不知何故，加热时间越来越长，热水也总感觉不够用，经维修人员来检测，原来是热水器内胆太脏，需要清洗。相信许多消费者在使用热水器时都忽视了清洗问题，那么热水器必须清洗吗？通常多久需要清洗一次呢？倘若不清洗，又有什么危害呢？

●热水器三年不清洗 洗出五盆黑水

该朋友表示，当时维修师傅说热水器脏了，他刚开始还不相信，待维修师傅清洗的时候，他完全呆住了。维修师傅先是切断了热水器的电源，然后把热水器一侧的维修口打开，取出加热棒。他表示，这个步骤必须要由专业维修人员拆卸，看到加热棒上的水垢，笔者的朋友终于相信热水器脏了。

维修师傅紧接着，关闭三角阀门，拧开冷水口、热水口的螺帽，并把一根软管接在热水器冷水口上，热水器里的水通过管子慢慢流了出来。半小时后，热水器流出来的水渐渐变成了黑色，还伴有黄色的污垢沉淀物，能有半盆多。该师傅称，这只是热水器内胆底部的污水。

待热水器内胆里的水放干净后，维修师傅开始清洗内胆，第一次清洗，直径30厘米的脸盆内接满了黑水；第二次清洗，水不太黑了；第三次清洗，水还很脏；第四次清洗，水明显清澈，但盆里沉淀了很多黄色污垢；第五次清洗，水清澈了。

当笔者的朋友惊讶为何使用三年的热水器就这么脏时，维修师傅表示，这其实还不算什么，也就清理了半盆水垢，他曾经清洗过一台五年没有清理过的热水器，仅水垢就掏出满满一盆。可见热水器如果不清洗会有多脏了！

●细数热水器内产生水垢的五大危害

刚刚看到三年多的热水器就如此之脏，洗出黑水五盆之多，那么如果热水器不清洗，水垢在里面的话，有什么危害呢？笔者也咨询了相关方面的专家了解到，热水器内有水垢，一方面会滋生细菌，引发各种皮肤病；一方面水垢会影响热水器使用寿命，严重的还会引起爆炸。

危害一：导致皮肤过敏

专家表示，水垢中含有多种化学成分，长期的沉淀和积累使水中的有害物质不断增加，可能导致皮肤过敏；粘泥、微生物、细菌在长时间不断更新、交替反应中也生成了很多有害物质。能引发多种皮肤病的发生，有些妇女、儿童洗完澡后有时感到皮肤瘙痒和起红点。

危害二：浪费能源 增加能耗

据悉，水垢的导热性很差，仅为铜、铁等金属的十分之一到数百分之一，如果电热水器的加热棒上附着了大量的水垢，就会极大的影响加热效率。据专业试验表明：当水垢的厚度为1.5mm时，电热水器就要多消耗6%的电能；水垢厚达5mm时，会多耗能15%；而水垢厚度为8mm时，增加的电能消耗则增至34%。

危害三：影响安全运行

此外，热水器的加热棒在正常运行时，受热后很快将热量传递给水或其他介质，两者温差很大。有水垢时 ，加热棒的热量由于受到水垢的阻挡，很难传递给水，因而温度会急剧升高，强度显著下降。

例如，当内胆结有3毫米厚的水垢时，钢材温度会由280℃上升到580℃，而抗拉强度则由40公斤力/mm2下降到10公斤力/mm2，从而导致内胆过热变形、鼓包、甚至破裂。

危害四：破坏水循环

热水器内产生水垢后，由于传热不好，使蒸发量降低，会减少设备的压力。若水管内结垢，流通截面积减少，增加了水循环的流动阻力，严重时会将管路完全堵塞，破坏水循环，严重时会造成爆管事故。

危害五：缩短使用寿命

水垢吸附在热水器受热面上，特别是管内，很难清除。为了除垢需要经常清洗，因而增加检修费用，不仅耗费人力、物力、财力，而且由于经常采用机械方法与化学方法除垢，会使受热面受到损伤，大大缩短热水器的使用年限。

因此，热水器一定要定期清理水垢，否则不仅会影响身体健康，当加热棒上结了厚厚的水垢，热量导不出去，严重的还会引发热水器爆炸。

●热水器保养须知：半年一小洗 三年一大洗

看了如此多的危害，相信那些不清洗的消费者肯定怕了吧？的确，热水器的水垢一定不可以忽视，否则身体健康受影响，一旦热水器爆炸损失将更严重。那么热水器通常需要多久清洗一次呢？为此，笔者也咨询了一位热水器的维修师傅，他表示，热水器每三年必须深度清洗一次，每半年最好小洗一次。维修师傅表示，小洗很简单，只需要四步：

第一步：拔掉插座，关闭两个三角阀；

第二步：拧开热水口螺帽，堵住热水口，防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽，接上软管(花洒管子即可)排水，直到冷水口没有水流出为止(50L的热水器，排水大约1个小时)；

第三步：卸下接在冷水口上的软管，将软管一头接到热水口，一头接到水龙头，打开水龙头灌水1分钟，并堵上冷水口，让冷水在内胆里面多放一会儿，再打开冷水口排水，反复几次，直到排出的水干净为止；

第四步：拧上冷水口、热水口的螺帽，打开三角阀，并打开热水器水龙头的热水，等水流出后，关闭即可。

此外，维修师傅表示，清洗前，热水器的水温最好在50℃以下，这样的水温，可以直接排到下水管道，不会对管道造成影响。清洗时，热水器如果有排污口的话，可以同时打开，因为排污口的位置比冷水口更低，排污更彻底。

●写在文后

相信不少消费者都没有清洗热水器的习惯，一旦热水器内水垢积的太多，不仅影响身体健康，还会缩短热水器的寿命，严重的还会引发热水器爆炸。因此，消费者在使用热水器时，最好半年清洗一次，3年内最好深度清洗一次，排除各种安全隐患，提升热水器的性能，延长使用寿命。