|  | 燃气热水器打不着火的原因_热水器故障分析处理 |  |
| --- | --- | --- |

| 加入时间 | 2011-1-9 21:19:10 | 程序类别 | 表格下载 ¦ 本站协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件大小 | 20MBhttp://www.029rsq.com | 授权方式 | 共享软件 |
| 应用平台 | Win9X/2000/XP/2003 | 推荐程度 |  |
| 程序主页 | http://www.029rsq.com | 下载/浏览 | 4410/100 |
| 插件情况 | 绿色无插件 | 下载报错 |  |
| 演示预览 | 暂无图片 ¦ 查看演示 | 下载权限 | 普通软件 |
| 下载地址 | [禁止工具下载] |  |  |
| 软件简介 | 热水器打不着火的原因很多，电压、水压、气压出了问题，都可能打不着火，而且，也不排除热水器内部零件坏了的可能。在实际使用中，热水器打不起火的原因可能是热水器自身毛病，也有可能是使用不当的问题，燃气具资讯网针对热水器打不燃火、热水器打不着火，作出了以下原因分析： - 燃气热水器打不着火是什么原因? 热水器打不着火可以分为无点火声不点火和有点火声打不着火 1、电池问题：若是用电池的要首先看看电池是不是太旧了,电压不够也会热水器打不着火. 2、电磁阀故障：若点火的时候只听到点火声，没有电磁阀“嗒”磁吸声，可能为： a.电磁阀损坏或者老化，电磁阀老化,会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了； b.燃气压力过高或过低，使用钢瓶气的热水器会出现钢瓶减压阀输出压力过高或过低使用热水器不能打着火； c.电磁阀有脏物。电磁阀不能过气，燃气（天燃气、液化石油气、 人工煤气）就不能出来，不能出来，以致点不着火。 在确认电磁阀好坏之前要确认点火器控制电路是否正常，若有故障,不能控制电磁阀吸合。 3、点火器故障：脉冲点火器和控制器有一方有故障，热水器均不能正常点火。 4、点火针或感应针问题： a.点火针偏位或老化时点火十分困难，可更换或将点火针正确安放； b.感应老化，可将感应擦亮安放好（使火焰不管大火还是小火能充分烧着感应针）即可。 5、水压问题：a.水压低时热水器无法正常启动;b.进水处过滤网堵塞造成水无法正常流过，清理干净就可以了。 6、水气联动装置故障： a.水气联动阀内鼓膜老化或损坏不能推动微动开关； b.微动开关坏。 7、气源开关未打开或进气滤网堵塞，正确开启气源，清理进气过滤网。 8、气种不符；比如将液化气热水器接到天然气上等，所以在选购时一定要清楚是气源。 9、气门密封件被燃气腐蚀后发涨。更换零部件。 10、烟管无法正常排气。 a.烟管有堵塞，清理烟管堵塞物;b.烟管过长，未正确安装。可参考平衡式热水器双层烟管安装须知。 以上10种情况都能造成燃气热水器打不着、热水器打不着火、热水器不打火，专业人员请参照以上方法排除故障，普通用户也可以了解一下，非专业人员请勿进行热水器维修操作。 注：万和 万家乐 华帝 林内 多田 能率 AO史密斯 阿里斯顿 方太 德意 海尔 奇田 欧的 欧凤 樱花 美的 华宝 容声 捷佳 格亿 杰邦 厨之宝 康赛特 苏泊尔 创尔特 金信 玉科 松下 申花 迅达 博士 千代 海尔 前锋 樱雪 火王 大森 神州 帅康 皇冠 真金 普林西斯 伊莱克斯 等品牌的强排式、平衡式热水器维修均可参考上述方法。 本文属西安热水器维修网 |  |  |